Neulog

Návod použití tepelného senzoru (od -40°C do 140°C)

- Spojit senzor teploty s USB modulem a s PC pomocí USB

- Instalace aplikace do PC (web školy / výuka / fyzika / neulog aplikace)

- Spustit aplikaci  - spustí 2 aplikace a obě musí zůstat spuštěné (neulog USB a zelená fajfka; neulog samotný program)

- Nastavení češtiny: TOOLS  česky

- Nastavení: GRAF a MŘÍŽKA:

- Tloušťka čáry:

- Nastavení měření = spustit pokus:

  - Délka trvání (sekundy, minuty, hodiny, dny)

  - Vzorkování (po jaké době se měření opakuje)

- Měření

  - Senzor se ponořuje jen kovou částí !!!!!

  - Modul USB musí být celou dobu připojen k PC

    - Po dokoupení dalších modulů i varianta Bluetooth

  - Po skončení pokusu  viz Výstup

- Výstup:

  - Exportovat:

    - Název souboru (ideálně číselně př.: 1,2,3,4)

    - Pro potřeby zobrazení více grafů naráz  uložit tabulku hodnot (.csv)

    - Pro potřeby obrázku výsledných grafů  uložit graf (.png)

- Zobrazení více grafů najednou

  - Udělám všechny pokusy (1-4)

  - U 4. pokusu kliknu na ikonu Zmrazit

  - Pak přidám ostatní pokusy Otevřít pokus (soubory 1-4.csv)

- Úprava jednotlivých grafů

  - Po kliknutí na jednotlivé grafy vlevo, můžu nastavit:

    - Barva grafu

    - Nastavení osy Y

    - Maximum na ose

    - Minimum na ose
(potvrdit Entrem!)

- Navíc je možno Přidat značku (info o daném výsledku na ose grafu)